REQUISITOS PARA USOS DEL PLAN REGULADOR DE GRECIA

| BLOQUE | USO | LOTE (m²) |  | RETIROS (m) |  |  | COBERTURA MÁXIMA (%) | ALTURA MÁXIMA DE LAS CONSTRUCCIONES (m) |  | COEFICIENTE DE ALTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Área mínima | Frente mínimo | F | P | L |  | Niveles | Metros |  |
| 01. AGROPECUARIA |  | 3000 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1.0 |
| 02. ALMACÉN |  | 500 | 10 | 4 | 3 | 3 | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| COMERCIO | 03. A | 150 | 8 | 2 | 3 | - | 80 | 3 | 12 | 1.3 |
|  | 04. B | 350 | 12 | 3 | 4 | - | 80 | 2 | 15 | 1.2 |
|  | 05. C | 1000 | 20 | 10 | 5 | 3 | 60 | 2 | 15 | 1.3 |
| 06. COMUNIDAD |  | - | 6 | 4 | 3 | - | 80 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| 07. CULTURA |  | 300 | 8 | 3 | 3 | - | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| 08. DEPORTE |  | 150 | 8 | 2 | 3 | - | 80 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| # EDUCACION | 09. A | 1000 | 20 | 10 | 20 | 5 | 50 | 2 | 7 | 1.0 |
|  | 10. B | 2000 | 30 | 10 | 30 | 5 | 60 | 2 | 7 | 1.0 |
|  | 11. C | 4000 | 50 | 20 | 30 | 5 | 50 | 2 | 7 | 1.0 |
| 12. HABITACIÓN | AD | 160 | 8 | 2 | 3 | - | 75 | 3 | 10.5 | 1.3 |
|  | MD | 300 | 12 | 3 | 3 | - | 55 | 2 | 7 | 1.2 |
|  | BD | 700 | 18 | - | - | - | 40 | 2 | 7 | 1.0 |
| # INDUSTRIA | 13. A | 300 | 8 | 3 | 3 | 3 | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 14. B | 1000 | 15 | 10 | 5 | 3 | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 15. C | 2000 | 30 | 12 | 7 | 5 | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| 16. PROTECCIÓN AMBIENTAL |  | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1.0 |
| RECREACIÓN | 17. A | 150 | 6 | 2 | 3 | - | 80 | 2 | 7 | 1.0 |
|  | 18. B | 350 | 10 | 4 | 3 | - | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 19. C | 800 | 15 | 8 | 5 | - | 80 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| # SALUD | 20. A | 200 | 10 | 5 | 5 | - | 75 | 3 | 10.5 | 1.3 |
|  | 21. B | 500 | 15 | 7 | 10 | 2 | 75 | 3 | 10.5 | 1.3 |
|  | 22. C | 700 | 15 | 7 | 10 | 2 | 75 | 5 | 17.5 | 1.3 |
| SERVICIOS | 23. A | 150 | 8 | 2 | 3 | - | 75 | 3 | 10.5 | 1.3 |
|  | 24. B | 350 | 10 | 4 | 4 | - | 80 | 3 | 10.5 | 1.3 |
|  | 25. C | 1000 | 15 | 10 | 5 | 3 | 75 | 3 | 10.5 | 1.3 |
| # TRANSPORTE | 26. A | 500 | 10 | 5 | 5 | 2 | 60 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 27. B | 1000 | 15 | 7 | 5 | 3 | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| # TURISMO | 28. A | 150 | 6 | 2 | 3 | - | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 29. B | 150 | 6 | 2 | 3 | - | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 30. C | 150 | 6 | 2 | 3 | - | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
|  | 31. D | 150 | 6 | 2 | 3 | - | 75 | 2 | 10.5 | 1.2 |
| VARIOS |  | DEFINIDOS POR EL AREA DE DESARROLLO Y CONTROL URBANO DE LA MUNICIPALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: ECOPLAN LTDA. 2003. Elaboración propia.